呼和浩特新机场截洪沟工程省道103线一号三庆桥桥梁第三方检测及技术状况评定技术服务采购询比邀请书

致各询比申请人：

呼和浩特城市交通投资建设集团有限公司投资建设呼和浩特新机场截洪沟工程，现针对呼和浩特新机场截洪沟工程省道103线一号三庆桥桥梁第三方检测及技术状况评定技术服务实施采购工作，采购人为呼和浩特城市交通投资建设集团有限公司，经批准，本项目已具备询比条件，现邀请贵单位参加该项目的询比。

一、项目概况

为了保障机场不受南部山洪沟洪水的威胁，在临近机场远期规划线南侧修建截洪沟工程，将圪报河和区间洪水拦导至沙河支流，并在截洪沟右岸修筑堤防，使机场达到设防标准。本次工程治理总长度19.50km，分成机场截洪沟段和机场下游沙河河道治理段。截洪沟工程由东向西布设时需要穿越不同等级的道路，其中截洪沟下游洪水从S103线的一号三庆桥下通过。

S103一号三庆桥，桥梁中心桩号K40+074，与截洪沟工程交叉角度为90°，上部结构为6孔13米空心板，桥梁全长81.4米。

该桥始建于1986年，根据竣工图资料，桥梁设计荷载为汽车-20级、挂车-100；上部结构采用普通钢筋混凝土空心板，板厚70cm，桥面宽度12.5米，共采用10块中板+2块边板（中板宽1米，边板宽1.25米）；下部桥台采用桩桩基接盖梁的形式，桥台盖梁宽1.4米、高1.1米、长12.5米，桩基采用钻孔灌注桩、直径1.2米、长21.33米；下部桥墩采用桩柱接盖梁的形式，桥墩盖梁宽1.2米、高1.1米、长12.2米，墩柱直径1.0米、高3.0米，桩基采用钻孔灌注桩、直径1.2米、长23.4米；地质主要以粘土和亚粘土为主。

经与桥梁权属单位调查，该桥最近最近一次改造情况为1998年进行的大修，实施部件为桥台、桥墩和盖梁，但未见维修资料，详细大修内容未知；并于2023年3月进行技术状况评定，评定等级为二类。

经现场调查，目前该桥上部结构采用混凝土空心板，板厚55cm，桥面宽12.0米，共采用12块中板；下部桥墩采用桩柱接盖梁的形式，桥墩盖梁宽1.3米、高1.2米、长12.5米，墩柱直径1.0米。

二、设计方案

- 本次工程拟对该桥上部梁板整体同步顶升，加高垫石。具体方案及措施如下：

- （1）整体同步顶起桥梁上部梁体，在垫石上浇筑C50小石子钢筋混凝土，新旧垫石整体外包钢板，增加60厘米垫石高度。

- （2）植筋加高墩台盖梁挡块、桥台耳背墙。

- （3）更换桥台伸缩缝及桥梁部分损坏支座，支座型号与原桥支座型号一致。

- （4）桥头两侧浇筑搭板，道路顺接，铺筑5厘米AC-16C中粒式改性沥青混凝土面层+水泥稳定碎石基层，恢复路面后重新施划标线。

- （5）砌筑桥台锥坡溜坡。

- （6）下挖95cm现状地面，铺筑50cm厚格宾石笼。(《呼和浩特新机场截洪沟工程》中已给相关设计，本次仅在原设计基础上再将格宾石笼下放25cm)。

- （7）交通导改、修筑便道长600米，宽10.0米，设置3孔1.0米便涵一道。

- （8）施工前及施工后对桥梁进行详细检测。

三、服务工作内容

根据设计方案，需在施工前后对桥梁进行检测，施工前检测需满足桥梁顶升设计要求，为施工图设计提供可靠数据支撑，施工后检测需为桥梁移交提供可靠依据，具体检测内容包含不限于以下：

1.施工前检测：

1.1 桥梁实际状况检测

1.1.1 外观检测：桥面系检测、上部结构检测、下部结构检测；

1.1.2 材质状况与耐久性参数检测：混凝土抗压强度、钢筋配置、钢筋锈蚀、钢筋保护层厚度、混凝土碳化检测；

1.2 荷载试验

荷载试验包括：静载试验、动载试验（包括不限于中板、边板）

1.3 桥梁技术状况评定

2.施工后检测：

2.1桥梁外观检测：桥面系检测、上部结构检测、下部结构检测；

2.2桥梁技术状况评定。

四、服务期限

服务期限为合同签订之日起至桥梁改造施工完桥梁技术状况评定完成，具体服务期限施工前检测为2025年5月至6月，施工后检测为桥梁具备检测条件后一个月内（甲方有权根据项目进度要求调整项目工作计划，乙方应予以配合，保证项目进度和质量）。

- 五、采购控制价：15.86万元（含税）。

六、投标人资格要求：

1.投标方须为中华人民共和国境内注册的独立法人企业，具有独立承担民事责任的能力。

2.投标方需具有公路水运工程试验检测公路工程综合甲级资质。

3.投标方近三年（2022年-今）承接过3项二级及以上等级的公路检测业绩，并提供证明文件（以签订合同时间或成交/中标通知书时间为准）。

4.项目负责人需具有公路水运工程试验检测职业资格证书且为公路相关专业高级工程师（负责人提供本单位2024年至今至少连续6个月社保证明）。

5.投标人2022年1月1日至今未被列入“信用中国”网站或中国执行信息公开网严重失信主体名单。

6.本项目不接受联合体参与询比。

六、接受邀请：

（一）获取方法：凡有意参加询比者，请于2025年5月12日下午12：00前，将下列所有资料（均须在有效期内）加盖公章扫描件发送到指定邮箱（hhhtjttzjtgjy@163.com）。

提供材料清单如下：

1.邀请书回执；

2.有效的营业执照；

3.公路水运工程试验检测公路工程综合甲级资质。

注：企业信息如有变更须具有发证机构出具的有效企业信息变更说明。供应商应对所提供资料的真实性、有效性负责，并确保所提供的资料均在有效期内。

七、递交响应文件的时间及地点：

（一）响应文件递交的截止时间（申请截止时间，下同）为2025年5月13日9:30（注：现场开标），响应文件递交的截止地点为：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县巧什营镇呼和浩特新机场现场指挥部三楼会议室。

（二）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询比文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

八、联系方式

询 比 人：呼和浩特城市交通投资建设集团有限公司

地    址：呼和浩特市和林格尔县巧什营镇呼和浩特新机场现场指挥部

联 系 人：郭先生

邀请书回执

项目名称：

采购编号：

| 受邀单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 邮编 |  | Email |  |  |  |
| 税务登记号 |  |  |  |  |  |
| 开户银行及账号 |  |  |  |  |  |
| 是否参加询比 |  |  |  |  |  |
| 已经认真阅读了邀请函 |  |  |  |  |  |
| 是否 电汇标书款 | 否 |  |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |  |  |

注：1、请在“税务登记号”一栏填写本单位税务登记号，用于开具发票。

2、为保证与本次询比相关的所有资料能够及时、完整的发放到各供应商手中，请各供应商务必将本回执要求的内容填写完整。

3、请在“是否参加询比”和“已经认真阅读了邀请函”两项中填入“是”或“否”。

法定代表人或委托人签字：

单位盖章：